设备与平台通讯协议

修订记录

| 修改版本 | 修改记录 | 修订人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 初版 | 刘付民 | 2023/10/08 |
| V1.2.0 | 1:修改建立连接帧协议 | 刘付民 | 2024/05/24 |
| V1.3.0 | 1:控制命令回复增加序列号 | 朱星辰 | 2025/04/21 |

目录

设备BLE通讯协议

1.蓝牙服务定义

数据通讯服务与特征定义

| 服务UUID | 02362AF7-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B |
| --- | --- |
| 写特征UUID | 02362A10-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B |
| 通知特征UUID | 02362A11-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B |

日志上报服务与特征

| 服务UUID | 02367AF7-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B |
| --- | --- |
| 通知特征UUID | 02367A11-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B |

2.数据帧格式(不包含编码器通讯协议)

| 字段 | 字节长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Header | 2 | 帧头0x5555 |
| Length | 2 | 长度,帧总长度.包含 header,footer |
| Cypto | 1 | 加密类型 0x00 不加密 0x01: AES128 备注:串口协议不加密，加密数据从Cypto-data |
| Type | 1 | 帧类型 0x03:请求帧 0x04:回复帧 |
| Sep | 2 | 流水号,每次发送消息递增,相关回复的流水号与外设下发的流水号一致 |
| Cmd | 2 | 命令标识符,根据具体业务定义 |
| Data | N | 数据内容 |
| BCC | 1 | 从Header到DATA结束进行累加,BCC计算前面的和,如果内容是加密则BCC计算的是加密后的值 |
| Footer | 2 | 帧尾,固定为0xaaaa |

3.APP-模块业务帧定义

连接鉴权

请求(APP->Device) 设备在一定时间内鉴权未通过或未收到鉴权数据需要设备主动断开

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0E03 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| Time | 时间 | 4 | UTC时间戳，调用鉴权通过，可以拿此时间对设备时间进行校正 |
| token | 令牌 | 32 | MD5(设备AES128秘钥) |

回复（device -> APP）

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0E03 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| result |  | 1 | 鉴权结果 0x00: 成功 其他: 失败 |
| 绑定状态 | 0xF1 | 1 |  |

扫描WIFI列表

请求(APP -> Device)，此请求操作之前不需要鉴权通过，通过长按设备按键进入配对流程

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0E01 | 2 |  |
| Data | 无 |  |  |

回复(device -> APP)

| 字段 2 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0E01 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| result | WIFI列表 | N | json数组格式，使用utf8编码，如["张三","hello"] |

WIFI配对

请求(APP->Device)，此请求操作之前不需要鉴权通过

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0E02 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| WIFI | WIFI账号密码 | N | json对象格式,使用utf8编码，如{"ssid":"张三","pwd":"88888888"} |

回复(Device -> App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0E02 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| result |  | 1 | 配对结果 0x00: 成功 其他:失败 |

属性查询上报

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0002 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| Controls | 0xffff | 2 |  |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0202 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| result |  |  | 返回属性 详见附录1.2 |

控制命令

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0005 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| Controls | 开门:0x1001 关门:0x1002 暂停:0x1003 半开门:0x1004 开灯:0x1005 关灯:0x1006 PB:0x1007 | 2 |  |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0005 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| result |  | 1 | 控制结果 0x01: 成功 其他：失败 |
| 流水号 |  | 2 | 电机随机生成，这一次动作流水号不变，下次动作再次随机生成 |

设置属性

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0001 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| attrs | 属性包 | n | 允许存在多包，属性包如下 |

属性包，包括属性、属性值、等。本协议文档一个属性包用 2+n个字节定义。

| 字节序 | 00-01 | 02-n |
| --- | --- | --- |
| 位段 | 15~0 | n~0 |
| 字段 | 属性 详见附录1.2 | 属性值 详见附录1.2 n-n |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0001 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| result |  | 1 | 控制结果 0x01: 成功 0xFF：失败 |
| reason |  | 4 | 详见故障码 (协议版本0x1000开始) |

限位学习

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0E04 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| Controls | 进入学习0x00 撤销学习 0x01 UP 0x02 Down 0x04 松手0x05 set 0x03 | 2 | 详见控制命令定义 |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0103 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| result | UP 0xa5 Down 0xa6 学习完成0xa9 学习失败 0xff | 1 |  |

对码

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0005 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| Controls | 开始对码0x08 取消对码 0x09 | 2 | 详见控制命令定义 |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0104 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| result | 对码成功0x06 对码失败 0x05 | 1 |  |

电流查询

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0006 | 2 |  |
| Data | 无 |  |  |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0006 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| 字节序 | 00~01 | 02 |  |
| 位段 | 15~0 | 8 | 7~0 |
| 字段 | 电流 | 门体动作 0：开 1：关 | 位置百分比 |

电机遥控对码

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0007 | 2 |  |
| 流水号 |  | 2 | APP每次对码时随机生成 (协议版本0x1000开始) |
| Data | 无 |  |  |
| Controls | 开始对码 0x1008 取消对码 0x1009 | 2 | 详见控制命令定义 |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0007 | 2 |  |
| 流水号 |  | 2 | APP每次对码时随机生成 (协议版本0x1000开始) |
| Data |  |  |  |
| result | 对码成功 0x01 对码失败 0x02 对码超时 0x03 | 01 |  |
| reason |  | 4 | 成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本0x1000开始) |

遥控查询

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0008 | 2 |  |
| Data | 无 |  |  |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0008 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| 遥控数量 |  | 1 | 配对的遥控数量 |
| 总页数 | 0x01~0xFF | 1 | 数据总页数 |
| 当前页数 | 0x01~0xFF | 1 | 从0x01开始计数 |
| 分包标志 | 0x00/0x01 | 1 | 0x00: 无后续包，0x01: 有后续包 |
| 遥控名称 |  | 8 |  |
| 遥控序列号 |  | 4 |  |

遥控删除

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0009 | 2 |  |
| Data | 无 |  |  |
| 删除类型 | 全部删除：0xFF 指定删除：0x01 |  |  |
| 设备序列号 |  | 4 | 遥控器序列号 如果删除类型为0xFF, 设备序列号为0x00000000 |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0009 | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| result | 成功：0x01 失败：0xff | 1 |  |
| reason |  | 4 | 成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本0x1000开始) |

遥控改名

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x000A | 2 |  |
| Data | 无 |  |  |
| 设备名称 | 0xE5A48FE69DB00000 | 8 |  |
| 设备序列号 | 0x00000003 | 4 | 遥控器序列号 |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x000A | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| result | 成功：0x01 失败：0xff | 1 |  |
| reason |  | 4 | 成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本0x1000开始) |

安全配件对码

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x000B | 2 |  |
| 流水号 |  | 2 | APP每次对码时随机生成 |
| Data | 无 |  |  |
| Controls | 开始对码 0x100A 取消对码 0x100B | 2 | 详见控制命令定义 |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x000B | 2 |  |
| 流水号 |  | 2 | APP每次对码时随机生成 |
| Data |  |  |  |
| result | 对码成功 0x01 对码失败 0x02 对码超时 0x03 | 01 |  |
| reason |  | 4 | 成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本0x1000开始) |

安全配件查询

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x000C | 2 |  |
| Data | 无 |  |  |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x000C | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| 配件数量 |  | 2 | 配对上的设备数量 |
| 配件序列号 | 0x03000071 | 4 | 0x01 doorsensor 0x02 sd 0X03 sl 0X04 sf 0X05 pe 0X06 el 序列号最高位即可知道设备类型 |
| 配件状态 | 0x01 | 1 | 0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障 |
| 配件序列号 | 0x05000071 | 4 | 0x01 doorsensor 0x02 sd 0X03 sl 0X04 sf 0X05 pe 0X06 el 序列号最高位即可知道设备类型 |
| 配件状态 | 0x02 | 1 | 0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障 |
| 后续增加 |  |  |  |

安全配件删除

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x000D | 2 |  |
| Data | 无 |  |  |
| 删除类型 | 全部删除：0xFF 指定删除：0x01 |  |  |
| 设备序列号 |  | 2 | 遥控器序列号 如果删除类型为0xFF, 设备序列号为0x00000000 |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x000D | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| result | 成功：0x01 失败：0xff | 1 |  |
| reason |  | 4 | 成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本0x1000开始) |

门体百分比查询

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x000E | 2 |  |
| Data | 无 |  |  |

回复(Device->App)

| 字段 | 定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x000E | 2 |  |
| Data |  |  |  |
| 位段 | 百分比(一个字节) | 状态(一个字节) | 预留(两个字节) |
| 字段 | 01(0-20%) | 00:无 01:正常 02:过载 03:过流 | 0xFFFF |
|  | 02(20-40%) | 00:无 01:正常 02:过载 03:过流 |  |
|  | 03(40-60%) | 00:无 01:正常 02:过载 03:过流 |  |
|  | 04(60-80%) | 00:无 01:正常 02:过载 03:过流 |  |
|  | 05(80-100%) | 00:无 01:正常 02:过载 03:过流 |  |
|  | 06(20-00%) | 00:无 01:正常 02:过载 03:过流 |  |
|  | 07(40-20%) | 00:无 01:正常 02:过载 03:过流 |  |
|  | 08(60-40%) | 00:无 01:正常 02:过载 03:过流 |  |
|  | 09(80-60%) | 00:无 01:正常 02:过载 03:过流 |  |
|  | 0A(100-80%) | 00:无 01:正常 02:过载 03:过流 |  |

ESP重置成功上报

请求(Device ->App)

| 字段 | 定义 | 长度 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x000F | 2 |  |  |  |
| Data | 0xF1 |  | 1 | 重置成功 |  |

APP重新绑定成功下发

请求(App -> Device)

| 字段 | 定义 | 长度 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0010 | 2 |  |  |  |
| Data | 0x01 |  | 1 | APP重新绑定成功 |  |
|  | 其余 |  |  | 失败 |  |

回复(Device ->App)

| 字段 | 定义 | 长度 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0x0010 | 2 |  |  |  |
| Data | 0x01 |  | 1 | 回复 |  |

附录

1.1 控制指令表

| 控制指令 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x1001 | 开启 |
| 0x1002 | 关闭 |
| 0x1003 | 停止 |
| 0x1004 | 半开门 |
| 0x1005 | LED开启 |
| 0x1006 | LED关闭 |
| 0x1007 | pb |
| 0x1008 | 遥控开始对码 |
| 0x1009 | 遥控取消对码 |
| 0x100A | 配件开始对码 |
| 0x100B | 配件取消对码 |

1.2 参数属性表

| 参数属性 | 描述 | 参数属性值示例 | 值描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2700 | 设备号 |  | 设备号的ASCII码；以\0结束 |
| 0x2701 | 协议版本 | 0x1000 | 协议版本 |
| 0x2702 | 区域代码(新增) | 0x00FF | 预留未启用 |
| 0x2703 | 厂商代码(新增) | 0x00A8 | STEELLINE:A8 A9 92 93 |
| 0x2709 | wifi配网状态 | 0x00 | 0x00 未配网 0x01 已配网 |
| 0x2710 | 联网状态 | 0x00 | 0x00 未联网 0x01 联网成功 0x02联网失败 |
| 0x2711 | 半开门高度挡位 | 0x00 | 0x00-0x12 代表0级至12级 |
| 0x2712 | 自动关门时间 | 0x00 |  |
| 0x2713 | LED延迟关闭 | 0x00 | 0x01-0x09 代表0级至9min |
| 0x2714 | 自动关门触发条件 | 0x01 |  |
| 0x2715 | 门体状态 | 0x00 | 0x00开 0x01关 0x02停 0x03开门中 0x04关门中 0x05运行中 0xFF 无效/未知 ------------------------------ dongle：0x00开 0x02关 0x01停 |
| 0x2716 | 门机实际运行次数 | 0x0001 | 2个字节 |
| 0x2717 | 门阻力等级 | 0x00 |  |
| 0x2718 | 电机版本 | 0x00 | 11:测试欧洲版本 12：测试美非版本（设置自动关门不用打开红外提示）:测试版本不包含安全中心数据. 00为已经上市老产品(MCU发出初始化指令后没有回复自动设定为00) |
| 0x2719 | 是否完成限位学习 | 0x00 | 0x00 未完成 0x01 完成 |
| 0x271A | 门机剩余运行次数 | 0x0001 | 2个字节 |
| 0x271B | 红外状态(PE功能是否开启) dongle专用 | 0x00 | 00关闭，55开启（老版本上传0xFF） |
| 0x271C | 门体百分比 | 0x00 |  |
| 0x271D | led状态 | 0x00 | 0xf0开启 0xf1关闭 |
| 0x271E | dongle mcu设备号 | 0x00 | 8个字节（USB专用） |
| 0x271F | sl(绳松开关) | 0x00 | 0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障 |
| 0x2720 | sd(门中门) | 0x00 | 0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障 |
| 0x2721 | sf(安全边) | 0x00 | 0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x03 气压正常 0x04 气压故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障 |
| 0x2722 | pe(红外) | 0x00 | 0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障 |
| 0x2723 | el(电子锁) | 0x00 | 0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障 |
| 0x2724 | sensor(门体运动检测传感) | 0x00 | 0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x11 低电正常 |
| 0x2725 | mud自动关门时间 | 0x0000 | 0x0000-0x03de 0-990s |
| 0x2726 | 开门力量挡位 | 0x03 | 0x01 一档 0x02 二档 0x03 三档 0x04 四档 0x05 五档 0x06 六档 0x07 七档 0x08 八档 0x09 九档 |
| 0x2727 | 开门速度调节 | 0x64 | 0x3c-0x64 60%-100% |
| 0x2728 | 长时间未关门时间设置 | 0x01 | 0x00 关闭 0x05 五分钟 0x0a 十分钟 0x0f 十五分钟 |
| 0x2729 | 电机软件版本 | 0x00 | 0x00 0x01 |
| 0x272A(digi) | 新电机门体状态 | 0x00 | 0x00开 0x01关 0x02停 |
| 0x272B | 关门力量挡位 | 0x03 | 0x01 一档 0x02 二档 0x03 三档 0x04 四档 0x05 五档 |
| 0x272C(digi) | 关门速度 | 0x08 | 0x08 速度80% 0x0A 速度100% |
| 0x272D(digi) | 反弹高度挡位 | 0x00 | 0x00 反弹到顶 0x01 5s 0x02 10s 0x03 15s |
| 0x272E(digi) | 自动关门时间 | 0x0025 | 直接下发时间值，0代表关闭 |
| 0x272F(digi) | 长时间未关门提醒 | 0x0025 | 直接下发时间值，0代表关闭 |
| 0x2730(digi) | 维护报警挡位 | 0x02 | 0x01 500次 0x02 1000次 0x03 2000次 0x04 2500次 |
| 0x2731(digi) | 维护预警挡位 | 0x03 | 0x01 50%提醒 0x02 75%提醒 0x03 100%提醒 |
| 0x2732(digi) | 电机转向 | 0x00 | 0x00 正转 0x01 反转 |
| 0x2733(digi) | 有线门中门工作状态 | 0x00 | 0x00 常开 0x01 常闭 |
| 0x2734(digi) | 有线红外工作模式 | 0x00 | 0x00 关闭 0x01 打开 |
| 0x2735 | 社交模式 | 0x00 | 0x00 关闭 0x01 打开 |
| 0x2736(digi) | 遥控锁功能 | 0x00 | 0x00 关闭 0x01 打开 |
| 0x2737(digi) | 遥控识别 | 0x00 | 0x00 关闭 0x01 打开 |
| 0x2738(digi) | 激活状态 | 0x00 | 0x00 未激活 0x01 已激活 |
| 0x2739(digi) | 设备模式 | 0x00 | 0x00 工厂模式 0x01 出厂模式 0x02 售后模式 |
| 0x273A(digi) | 工作状态 | 0x00 | 0x00 空闲模式 0x01 电机运行中 0x02 电机限位学习中 0x03 安全配件配对中 0x05 遥控对码中 0x06 故障 |
| 0x273B | 有线电子锁 | 0x00 | 0x00 未打开 0x01 正常 0x02 故障 |
| 0x273C | 有线红外线 | 0x00 | 0x00 未打开 0x01 正常 0x02 故障 |
| 0x273D | 忽略反弹高度 | 0x00 | 0x00 未打开 0x01 1cm 0x02 2cm 0x03 3cm 0x04 4cm 0x05 5cm 0x06 6cm 0x07 7cm 0x08 8cm 0x09 9cm |

1.3 事件表

- info：指设备上报的一般性通知，例如：完成某项任务。(0x1001-0x1FFFF)

- alert：设备运行过程中主动上报的突发或异常情况，告警类信息，优先级高。(0x3001-0x3FFFF)

- error：设备运行过程中主动上报的突发或异常情况，故障类信息，优先级高。(0x2001-0x2FFFF)

| 事件 | 描述 | 事件等级 |
| --- | --- | --- |
| 0x1001 | 开启 | info |
| 0x1002 | 关闭 | info |
| 0x1003 | 停止 | info |
| 0x1004 | 自动关门触发 | info |
| 0x2001 | 失联 | error |
| 0x2101 | 故障动作 | error |
| 0x2102 | 遇阻反弹故障动作 | error |
| 0x2103 | 开门遇阻故障动作 | error |
| 0x2104 | 长时间故障动作 | error |
| 0x2105 | 过载(停用) | error |
| 0x2106 | 离合故障 | error |
| 0x2107 | 限位数据故障 | error |
| 0x2108 | 马达转向故障 | error |
| 0x2109 | 急停端口故障 | error |
| 0X210A | 保险丝故障 | error |
| 0X210B | 编码器故障 | error |
| 0x210C | 维护报警故障 | error |
| 0x210D | 电机过载(新增) | error |
| 0x3001 | 低电 | alert |
| 0x3002 | 长时间未关闭 | alert |

1.4 电机故障码

故障码描述:

归属单元：控制单元(1), 检测单元(2), 通讯单元(3)，驱动单元(4)

故障等级：error(1), warn(2) info(3)

| 归属单元 | 故障等级 | 故障码 | 故障描述 | 可能原因 | 文案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制单元 | error | 0x01010001 | 主控逻辑冲突 | 程序死循环/状态机跳转错误 | Internal error |
|  | error | 0x01010002 | 存储失败 | 存储芯片损坏/数据写入超时 | Internal error |
|  | error | 0x01010003 | 系统时钟异常 | 晶振故障/低电压导致时钟漂移 | Internal error |
|  | error | 0x01010004 | 主控低电压保护 | 输入电压低于额定值（如＜10V DC）排除线路虚接，电源适配器或电池 | Low pressure protection |
|  | error | 0x01010005 | 限位失效 |  | Limit failure |
|  | error | 0x01010006 | 遇阻反弹/停止 | 安全传感器触发/轨道阻力突变 | Meet resistance |
|  | warn | 0x01020001 | 无限位 |  | No limit |
|  | warn | 0x01020002 | 电机运行中 | 电机运行中收到修改指令时无法进行修改 |  |
|  | warn | 0x01020003 | 电机处于遥控对码中 | 电机遥控对码中收到修改指令时无法进行修改 |  |
|  | warn | 0x01020004 | 电机处于安全配件配对中 | 电机安全配件配对中收到修改指令时无法进行修改 |  |
|  | info | 0x01030001 | 电机开门提醒 |  |  |
|  | info | 0x01030002 | 电机关门提醒 |  |  |
|  | info | 0x01030003 | 电机停止提醒 |  |  |
| 检测单元 | error | 0x02010001 | 红外触发 |  | Trigger pe |
|  | error | 0x02010002 | 门中门触发 |  | Trigger sd |
|  | error | 0x02010003 | 霍尔传感器失效 | 磁感应信号丢失/霍尔信号周期性与电机转速不匹配 | Hall sensor failure |
|  | error | 0x02010004 | 编码器信号丢失 | 脉冲计数超时或连续零值 | Encode signal lost |
|  | error | 0x02010005 | 门中门失联 |  | Sd lost |
|  | error | 0x02010006 | 红外失联 |  | Pe lost |
|  | error | 0x02010007 | 电子锁失联 |  | E-lock lost |
|  | warn | 0x02020008 | 门中门低电 |  |  |
|  | warn | 0x02020009 | 红外低电 |  |  |
|  | warn | 0x0202000A | 电子锁低电 |  |  |
| 通讯单元 | warn | 0x03020001 | 信号干扰或接收板问题 |  |  |
|  | warn | 0x03020002 | wifi离线 | 已配网后wifi离线 |  |
|  | warn | 0x03020003 | 数据校验错误 | 通信数据CRC校验失败 | CRC err |
|  | warn | 0x03020004 | 对码失败 | 射频模块损坏/对码超时 | Matching err |
| 驱动单元 | error | 0x04010001 | 电流过载 |  |  |
|  | error | 0x04010002 | 电机堵转 |  |  |
|  | error | 0x04010003 | 疑似齿轮断齿/传动失效 | 编码器脉冲突然归零或剧烈波动 |  |
|  | error | 0x04010004 | 疑似皮带打滑 | 通过编码器脉冲与电机驱动信号的同步性，判断传动异常 |  |
|  | warn | 0x04020001 | 电池低电量 | 备用电池电压不足（<1.6V） |  |
| 用户界面单元 |  |  |  |  |  |
| 跨单元联动故障 | warn | 0x00020001 | 系统自检失败 | 控制+检测+驱动单元 |  |
|  | error | 0x00010001 | 紧急制动触发 | 检测+驱动单元 |  |